Power Profile Watcher

Automatische CPU-Leistungssteuerung für Windows 11

Schritt-für-Schritt Anleitung

Was macht dieses System? Dieses System überwacht automatisch die GPU-Last und wechselt zwischen zwei Energieprofilen: Im Office-Modus ist die CPU gedrosselt (leise, energiesparend). Sobald ein Spiel gestartet wird, erkennt der Watcher die GPU-Last und schaltet automatisch auf das Gaming-Profil um (volle CPU-Leistung, Boost aktiv). Nach dem Schließen des Spiels wechselt er selbstständig zurück.

# 1. Voraussetzungen

## 1.1 Systemanforderungen

| Komponente | Anforderung |
| --- | --- |
| Betriebssystem | Windows 10 / Windows 11 |
| GPU | NVIDIA dGPU (z.B. RTX 3060, 4070, etc.) |
| PowerShell | Version 7 (pwsh.exe) – kostenlos von Microsoft |
| Rechte | Administrator-Rechte erforderlich |

## 1.2 PowerShell 7 installieren

Falls PowerShell 7 noch nicht installiert ist:

- Öffne einen Browser und gehe zu: https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases

- Lade die neueste Version für Windows (x64) herunter – die Datei endet auf .msi

- Installiere die Datei mit Standardeinstellungen

- Nach der Installation ist pwsh.exe unter C:\Program Files\PowerShell\7\ verfügbar

⚠ Wichtig: Verwechsle PowerShell 7 (pwsh.exe) NICHT mit Windows PowerShell (powershell.exe). Beide sind vorhanden, aber das System benötigt zwingend Version 7.

## 1.3 NVML-Pfad herausfinden

Das Watcher-Script benötigt den genauen Pfad zur NVML-Bibliothek deines NVIDIA-Treibers. So findest du ihn:

- Öffne PowerShell 7 als Administrator (Rechtsklick → Als Administrator ausführen)

- Führe folgenden Befehl aus:

Get-ChildItem "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\" -Filter "nvml.dll" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object FullName

- Der ausgegebene Pfad (z.B. C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvmii.inf_amd64_XXXXXXXX\nvml.dll) wird später im Watcher-Script eingetragen

## 1.4 Energieschema-GUID herausfinden

Das System arbeitet mit zwei Energieschemas. So findest du die GUID deines Ausbalanciert-Schemas:

powercfg /list

Die Ausgabe zeigt alle Schemas. Notiere die GUID des mit * markierten Schemas (Ausbalanciert). Sie sieht so aus:

3f43ac0d-b402-4072-82c5-4e490233737a

## 1.5 NVIDIA-Prozessname herausfinden

Der Watcher wartet beim Start auf den NVIDIA-Treiberprozess. Führe folgenden Befehl aus um herauszufinden welcher Prozess bei dir läuft:

Get-Process | Where-Object { $_.Name -like "*nv*" -or $_.Name -like "*NV*" } | Format-Table Name, Id -AutoSize

Typische Prozessnamen sind nvcontainer oder NVChecker. Notiere den Namen für das Watcher-Script.

# 2. Scripts erstellen

Erstelle den Ordner C:\Scripts (oder einen anderen Ordner deiner Wahl). Alle drei Scripts müssen dort abgelegt werden.

## 2.1 office.ps1 – Office/Spar-Profil

Dieses Script setzt die CPU auf 80% des Basistakts – kein Boost, leise, energiesparend.

Speicherort der Datei Speichere dieses Script unter: C:\Scripts\office.ps1

⚠ Wichtig: Ersetze die GUID (3f43ac0d-...) mit deiner eigenen GUID aus Schritt 1.4!

$host.UI.RawUI.WindowTitle = "Office Profil"

# Admin-Check

if (-not ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {

Write-Host "FEHLER: Script muss als Administrator ausgefuehrt werden!" -ForegroundColor Red

exit 1

}

# GUID deines Ausbalanciert-Schemas hier eintragen

$SchemaGUID = "DEINE-GUID-HIER-EINTRAGEN"

# Schema aktivieren

powercfg /setactive $SchemaGUID

# Maximaler CPU-Zustand: 80% -> Boost gesperrt, max ~2,0 GHz

powercfg -setacvalueindex $SchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMAX 80

powercfg -setdcvalueindex $SchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMAX 80

# Minimaler CPU-Zustand: 5%

powercfg -setacvalueindex $SchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMIN 5

powercfg -setdcvalueindex $SchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMIN 5

# EPP: AC = 60 (moderat), DC = 80 (Akku schonen)

powercfg -setacvalueindex $SchemaGUID sub_processor PERFEPP 60

powercfg -setdcvalueindex $SchemaGUID sub_processor PERFEPP 80

powercfg /setactive $SchemaGUID

Write-Host "Office Profil aktiv: 80% Max CPU, Boost gesperrt." -ForegroundColor Green

## 2.2 gaming.ps1 – Gaming-Profil

Dieses Script erstellt bei jedem Aufruf ein frisches "Ultimative Leistung"-Schema, das den AMD/Intel Boost vollständig freigibt.

Speicherort der Datei Speichere dieses Script unter: C:\Scripts\gaming.ps1

$host.UI.RawUI.WindowTitle = "Gaming Profil"

# Admin-Check

if (-not ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)) {

Write-Host "FEHLER: Script muss als Administrator ausgefuehrt werden!" -ForegroundColor Red

exit 1

}

# Alte Gaming-Schemas aufräumen

$alleSchemas = powercfg /list

foreach ($zeile in $alleSchemas) {

if ($zeile -match "([a-f0-9\-]{36}).*Ultimative Leistung") {

$alteGUID = $matches[1]

Write-Host "Altes Schema wird geloescht: $alteGUID" -ForegroundColor Yellow

powercfg -delete $alteGUID

}

}

# Neues Gaming-Schema erstellen (Ultimative Leistung)

$output = powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

$GamingSchemaGUID = ($output | Select-String "GUID.*:\s+(\S+)").Matches.Groups[1].Value

Write-Host "Gaming-Schema erstellt: $GamingSchemaGUID" -ForegroundColor Yellow

# CPU-Einstellungen

powercfg -setacvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMAX 100

powercfg -setdcvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMAX 100

powercfg -setacvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMIN 10

powercfg -setdcvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PROCTHROTTLEMIN 10

powercfg -setacvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PERFEPP 0

powercfg -setdcvalueindex $GamingSchemaGUID sub_processor PERFEPP 0

powercfg /setactive $GamingSchemaGUID

Write-Host "Gaming Profil aktiv: Boost bis max. GHz, EPP 0." -ForegroundColor Green

## 2.3 watcher.ps1 – Überwachungs-Script

Speicherort der Datei Speichere dieses Script unter: C:\Scripts\watcher.ps1

⚠ Wichtig: Ersetze DEIN-NVML-PFAD mit dem Pfad aus Schritt 1.3 und DEINE-OFFICE-GUID-HIER mit deiner GUID aus Schritt 1.4!

# Warten bis NVIDIA Treiber bereit ist

while (-not (Get-Process -Name "nvcontainer" -ErrorAction SilentlyContinue) -and `

-not (Get-Process -Name "NVChecker" -ErrorAction SilentlyContinue)) {

Start-Sleep -Seconds 1

}

Start-Sleep -Seconds 2

$host.UI.RawUI.WindowTitle = "Power Profile Watcher (NVML dGPU)"

# HIER ANPASSEN:

$OfficeScript = "C:\Scripts\office.ps1"

$GamingScript = "C:\Scripts\gaming.ps1"

$NvmlPath = "DEIN-NVML-PFAD-HIER"

# Schwellenwerte (GPU-Last in %)

$GamingThreshold = 5   # Ab diesem Wert -> Gaming wird gezaehlt

$OfficeThreshold  = 1   # Unter diesem Wert -> Office wird gezaehlt

# Anzahl stabiler Messwerte fuer Profilwechsel

$RequiredGamingReads = 4   # ~2 Sekunden

$RequiredOfficeReads = 12  # ~6 Sekunden (Schutz vor kurzem Lastabfall)

$CooldownSeconds = 10

$LastSwitch = (Get-Date).AddSeconds(-$CooldownSeconds)

$GamingCounter = 0

$OfficeCounter  = 0

$CurrentMode   = "Office"

# NVML C# Einbindung

$nvmlCode = @"

using System;

using System.Runtime.InteropServices;

public enum nvmlReturn_t { NVML_SUCCESS = 0 }

[System.Runtime.InteropServices.StructLayout(System.Runtime.InteropServices.LayoutKind.Sequential)]

public struct nvmlUtilization_t { public uint gpu; public uint memory; }

public static class NVML {

[DllImport(@"{PATH}", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

public static extern nvmlReturn_t nvmlInit_v2();

[DllImport(@"{PATH}", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

public static extern nvmlReturn_t nvmlShutdown();

[DllImport(@"{PATH}", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

public static extern nvmlReturn_t nvmlDeviceGetHandleByIndex_v2(uint index, out IntPtr device);

[DllImport(@"{PATH}", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]

public static extern nvmlReturn_t nvmlDeviceGetUtilizationRates(IntPtr device, out nvmlUtilization_t utilization);

}

"@.Replace("{PATH}", $NvmlPath.Replace("\", "\\"))

Add-Type -TypeDefinition $nvmlCode -ErrorAction Stop

$result = [NVML]::nvmlInit_v2()

if ($result -ne [nvmlReturn_t]::NVML_SUCCESS) { Write-Host "NVML Init fehlgeschlagen."; exit 1 }

$device = [IntPtr]::Zero

$result = [NVML]::nvmlDeviceGetHandleByIndex_v2(0, [ref]$device)

if ($result -ne [nvmlReturn_t]::NVML_SUCCESS) { [NVML]::nvmlShutdown() | Out-Null; exit 1 }

Write-Host "Watcher gestartet."

Write-Host "Gaming: $RequiredGamingReads Reads | Office: $RequiredOfficeReads Reads | Cooldown: ${CooldownSeconds}s"

try {

while ($true) {

$util   = New-Object nvmlUtilization_t

$result = [NVML]::nvmlDeviceGetUtilizationRates($device, [ref]$util)

if ($result -eq [nvmlReturn_t]::NVML_SUCCESS) {

$gpuLoad = [int]$util.gpu

$SecondsSinceSwitch = ((Get-Date) - $LastSwitch).TotalSeconds

$CooldownActive = $SecondsSinceSwitch -lt $CooldownSeconds

if ($gpuLoad -ge $GamingThreshold) { $GamingCounter++; $OfficeCounter = 0 }

elseif ($gpuLoad -le $OfficeThreshold) { $OfficeCounter++; $GamingCounter = 0 }

$cd = if ($CooldownActive) { " [Cooldown: $([math]::Round($CooldownSeconds - $SecondsSinceSwitch,1))s]" } else { "" }

Write-Host "GPU: $gpuLoad% | $CurrentMode | G:$GamingCounter/$RequiredGamingReads O:$OfficeCounter/$RequiredOfficeReads$cd"

if (-not $CooldownActive) {

if ($GamingCounter -ge $RequiredGamingReads -and $CurrentMode -ne "Gaming") {

Write-Host ">>> Gaming Profil" -ForegroundColor Green

& $GamingScript

$CurrentMode = "Gaming"; $LastSwitch = Get-Date

$GamingCounter = 0; $OfficeCounter = 0

}

if ($OfficeCounter -ge $RequiredOfficeReads -and $CurrentMode -ne "Office") {

Write-Host ">>> Office Profil" -ForegroundColor Cyan

& $OfficeScript

$CurrentMode = "Office"; $LastSwitch = Get-Date

$GamingCounter = 0; $OfficeCounter = 0

}

}

}

Start-Sleep -Milliseconds 500

}

} finally { [NVML]::nvmlShutdown() | Out-Null }

# 3. Aufgabenplanung einrichten

Der Watcher muss automatisch beim Windows-Start im Hintergrund starten. Dafür werden zwei Aufgaben in der Aufgabenplanung erstellt.

## 3.1 Aufgabenplanung öffnen

- Drücke Win + R

- Tippe taskschd.msc und drücke Enter

- Die Aufgabenplanung öffnet sich

## 3.2 Aufgabe 1: Office-Profil beim Start (PowerProfileOffice_Start)

Diese Aufgabe setzt das Office-Profil 15 Sekunden nach der Anmeldung – als Sicherheit damit beim Start immer das richtige Schema aktiv ist.

- Klicke rechts auf "Aufgabenplanungsbibliothek" → "Einfache Aufgabe erstellen"

- Name: PowerProfileOffice_Start → Weiter

- Trigger: "Bei Anmeldung" → Weiter

- Aktion: "Programm starten" → Weiter

- Programm/Skript: pwsh.exe

- Argumente: -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File "C:\Scripts\office.ps1"

- Starten in: C:\Program Files\PowerShell\7

- Fertig stellen → Häkchen bei "Eigenschaften öffnen" setzen → Fertig stellen

- Im Eigenschaften-Fenster: Tab "Allgemein" → "Mit höchsten Berechtigungen ausführen" anhaken

- Tab "Trigger" → Doppelklick auf den Trigger → "Verzögerung" aktivieren → 15 Sekunden eintragen

- OK → OK

## 3.3 Aufgabe 2: Watcher beim Systemstart (PowerProfileWatcher_PS7)

Diese Aufgabe startet den Watcher beim Systemstart im Hintergrund.

- Klicke rechts auf "Aufgabenplanungsbibliothek" → "Einfache Aufgabe erstellen"

- Name: PowerProfileWatcher_PS7 → Weiter

- Trigger: "Beim Start des Computers" → Weiter

- Aktion: "Programm starten" → Weiter

- Programm/Skript: C:\PROGRA~1\PowerShell\7\pwsh.exe

- Argumente: -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File "C:\Scripts\watcher.ps1"

- Starten in: leer lassen

- Fertig stellen → Häkchen bei "Eigenschaften öffnen" → Fertig stellen

- Tab "Allgemein" → Benutzer auf DEINEN Account ändern (nicht SYSTEM) → "Mit höchsten Berechtigungen ausführen" anhaken

- Tab "Trigger" → Doppelklick → Verzögerung aktivieren → 15 eintragen

- OK → OK

⚠ Wichtig: Wichtig: Beide Aufgaben müssen mit deinem eigenen Benutzer-Account laufen (nicht SYSTEM), und 'Mit höchsten Berechtigungen ausführen' muss aktiviert sein.

# 4. Execution Policy setzen

Damit PowerShell die Scripts ausführen darf, muss einmalig die Execution Policy gesetzt werden:

- Öffne PowerShell 7 als Administrator

- Führe folgenden Befehl aus:

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine

- Bestätige mit J (Ja)

✓ Diese Einstellung bleibt dauerhaft gespeichert und muss nicht wiederholt werden.

# 5. System testen

## 5.1 Manueller Test

- Öffne PowerShell 7 als Administrator

- Führe das Office-Script aus:

& "C:\Scripts\office.ps1"

- Prüfe im Task-Manager (Leistung → CPU) ob die Frequenz auf ~80% des Basistakts fällt

- Führe das Gaming-Script aus:

& "C:\Scripts\gaming.ps1"

- Prüfe ob die CPU jetzt boosten kann (Frequenz deutlich höher)

## 5.2 Watcher testen

- Öffne PowerShell 7 als Administrator

- Starte den Watcher manuell:

& "C:\Scripts\watcher.ps1"

- Im Fenster erscheinen jetzt GPU-Lastwerte alle 500ms

- Starte ein Spiel – nach ~2 Sekunden stabiler GPU-Last sollte ">>> Gaming Profil" erscheinen

- Schließe das Spiel – nach ~6 Sekunden stabilem Idle erscheint ">>> Office Profil"

## 5.3 Autostart prüfen

Nach einem Neustart prüfen ob der Watcher automatisch läuft:

Get-Process -Name 'pwsh' | Format-Table Id, CPU, StartTime -AutoSize

Zwei pwsh-Prozesse bedeuten: Watcher läuft im Hintergrund. Einer ist der Watcher, einer ist deine aktuelle PowerShell.

# 6. Troubleshooting

## 6.1 Watcher startet nicht / schwarzes Fenster

Ursache: Der NVIDIA-Treiber läuft noch nicht.

- Prüfen welche NVIDIA-Prozesse laufen:

Get-Process | Where-Object { $_.Name -like "*nv*" } | Format-Table Name, Id

- Den Namen notieren und in der while-Schleife des Watcher-Scripts anpassen

## 6.2 FEHLER: Script muss als Administrator ausgeführt werden

- Die Aufgabe in der Aufgabenplanung läuft nicht mit höchsten Berechtigungen

- Lösung: Aufgabe öffnen → Allgemein → "Mit höchsten Berechtigungen ausführen" anhaken

## 6.3 CPU geht nicht über Basistakt (kein Boost)

Ursache: Das falsche Energieschema ist aktiv. Prüfe:

powercfg /list

- Im Gaming-Modus muss "Ultimative Leistung" mit * markiert sein

- Wenn nicht: gaming.ps1 manuell ausführen

## 6.4 CPU bleibt bei sehr niedrigen MHz (z.B. 1,47 GHz)

Ursache: PROCTHROTTLEMAX ist auf einen niedrigen Wert gesetzt (oft von MSI Center oder anderen Tools). Prüfe:

powercfg -query scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX

- Wenn der Wert unter 0x00000064 (100%) liegt, wurde er von einer anderen Software geändert

- Lösung: office.ps1 oder gaming.ps1 ausführen um den Wert zurückzusetzen

## 6.5 NVIDIA-Dienste laufen nicht

Symptom: NvContainerLocalSystem und NVDisplay.ContainerLocalSystem sind gestoppt. Lösung:

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NvContainerLocalSystem" -Name "Start" -Value 2

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NVDisplay.ContainerLocalSystem" -Name "Start" -Value 2

- Danach neu starten

## 6.6 Watcher erkennt Gaming nicht

Mögliche Ursachen:

- GamingThreshold zu hoch: Spiel erzeugt weniger als 5% GPU-Last (selten). Wert auf 3 reduzieren.

- Watcher überwacht falsche GPU: Bei Laptops mit iGPU + dGPU immer Index 0 prüfen

- NVML-Pfad falsch: Pfad nach Treiberupdate überprüfen

# 7. Erklärung der wichtigsten Befehle

| Befehl | Erklärung |
| --- | --- |
| powercfg /setactive GUID | Aktiviert das angegebene Energieschema |
| PROCTHROTTLEMAX 80 | Setzt CPU-Maximum auf 80% des Basistakts – Boost gesperrt |
| PROCTHROTTLEMAX 100 | Hebt das CPU-Limit auf – Boost wird freigegeben |
| PROCTHROTTLEMIN 5 | CPU darf im Idle bis auf 5% runtertakten |
| PERFEPP 0 | EPP=0: Windows boosted sofort und aggressiv |
| PERFEPP 60 | EPP=60: Moderat – reagiert auf Last, aber nicht aggressiv |
| PERFEPP 80 | EPP=80: Energiesparend, für Akkubetrieb |
| setacvalueindex | Setzt Wert für Netzbetrieb (AC = Steckdose) |
| setdcvalueindex | Setzt Wert für Akkubetrieb (DC = Batterie) |
| -duplicatescheme | Erstellt eine Kopie eines Energieschemas |

# 8. Schnellreferenz

## Nützliche Diagnose-Befehle

# Aktives Energieschema prüfen

powercfg /list

# CPU-Maximum prüfen (sollte 0x50=80% Office oder 0x64=100% Gaming sein)

powercfg -query scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX

# NVIDIA-Prozesse prüfen

Get-Process | Where-Object { $_.Name -like "*nv*" } | Format-Table Name, Id

# Läuft der Watcher?

Get-Process -Name "pwsh" | Format-Table Id, CPU, StartTime -AutoSize

# NVML-Pfad finden

Get-ChildItem "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\" -Filter "nvml.dll" -Recurse | Select-Object FullName

Tipp: Nach Treiberupdates Nach einem NVIDIA-Treiberupdate kann sich der NVML-Pfad ändern. Falls der Watcher danach nicht mehr startet, einfach den NVML-Pfad neu bestimmen (Befehl oben) und im watcher.ps1 aktualisieren.